Z80

Listę Rozkazów Można podzielić na 12 grup:

1.Jednobajtowe rozkazy przesłań. Z`51 # Operacje Arytmetyczne # Operacje Logiczne # Operacje Logiczne na pojedynczych Bitach Przesyłanie Danych Skoki

2.Dwubajtowe rozkazy przesłań.

3.Rozkazy zamiany.

4.JednoBajtowe rozkazy Arytmetyczne

5.Rozkazy obrotów i Przesunięć

6.Dwubajtowe rozkazy arytmetyczne

7.Rozkazy przesłań i przeszukiwania bloków bajtów

8.Rokazy Sterujące stanem procesora

9.Rozkazy adresujące pojedyncze bity

10.Rozkaz Skoków

11.Rozkazy wywołań podprogramów i rozkazy powrotów.

12.rozkazy wejścia / wyjścia

Lista Rozkazów mikrokontrolerów 51 zawiera polecenia umożliwiające przesyłanie danych, wykonywanie operacji arytmetycznych, logicznych i sterowanie wykonywaniem programu(skoki, wywołania procedur) Na szczególna uwagę zasługuje obecność znaczącej liczby instrukcji operujących na pojedynczych bitach, które w przypadku mikrokontrolerów,(stosowanie głownie w układach sterowania) sa bardzo przydatnie i często wykorzystywane. Dużym ułatwieniem z punktu widzenia tworzenia oprogramowanie jest występowanie na liście instrukcji mikrokontrolerów rodziny `51 operacja mnożenia dzielenia. Instrukcje działają tylko na 8 bitowych liczbach bez znaków jednakże w przypadków przeciętnych zastosowań mikrokontrolerów są one wystarczające.

Istotnym efektem wykonywania poszczególnych instrukcji jest modyfikacja wskaźnika stanu CPU. Mikrokontrolery rodziny  51 maja 4 takie wskazniki  P, CY, AC, OV –wszystkie umieszczone w rejestrze PSW. Wskaźnik parzystości P jest aktualizowany po każdej operacji natomiast wskaźniki CY,AC,OV,  przez niektóre instrukcje.

Zestaw rozkazów mikrokontrolera 51 został zoptymalizowany pod kątem zastosowań w układach sterujących. Rozbudowane możliwości operacji na pojedynczych bitach są cechą charakterystyczną zestawu instrukcji tego mikrokontrolera.

## Układ 8051 jest jednoukładowym mikrokontrolerem 8-bitowym

Poszczególne rozkazy określają rodzaj wykonywanej czynności, a ich parametry precyzują obiekt (obiekty), na których czynność ta ma być wykonana, lub adres pod który ma nastąpić skok. Rozkazy mikrokontrolera 51 można podzielić na następujące grupy:

Operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, inkrement o 1, dekrement o 1, mnożenie i dzielenie - operacje te są wykonywane na danych 8-bitowych, przy czym operacje dodawania i odejmowania ustawiają flagę przeniesienia)

Operacje logiczne (iloczyn, suma, suma modulo 2, zerowanie, negowanie oraz przesunięcia w lewo i prawo wykonywane na całych bajtach oraz operacje zerowania, ustawiania bitu, negowanie, kopiowanie, suma logiczna i iloczyn logiczny wykonywane na poszczególnych bitach)

Przesyłanie danych (kopiowanie danych pomiędzy wszystkimi rejestrami oraz wpisywanie do nich podanych wartości)

Sterowanie pracą programu (skoki, skoki warunkowe oraz wywołania i powroty z podprogramów).

# Różnice miedzy Z80 a 51(patrz lista rozkazów rodziny 51)

# Operacje Arytmetyczne

Z80 nie posiada rozkazów  MUL , DIV ,

Inny zapis rozkazu SUBB,  w Z80 bez drugiego B , DA w z80 DAA

Operacje Logiczne

Z80 nie posiada rozkazu SWAP

Operacje Logiczne na Bitach:

Z 80 posiada inny zapis Rozkazu CLR  - RES  oraz SETB – SET

Z80 nie Posiada rozkazów CPL , ANL, ORL, MOV,

Przesyłanie Danych

Inny Zapis Rozkazu MOV , w Z80 jest LD

Nie Posiada Rozkazów XCH , XCHD

Skoki

Nie Posiada Rozkazów RETI ,LJMP, AJMP, SJMP, JMP, ACALL,JBC

Inny Zapisz Rozkazu JZ , w Z80 JP , w 51 od razu warunek a  potem gdzie ma skoczyć,

ACALL, LCALL w z80 CALL,

Wszystkie skoki relatywne,

# Z80 posiada dodatkowo

Rozkaz  ,HALT,OUT,DI, EI, SFC, IN

Uwagi własnie: